خلاصه طرح تولید میخ ومیخ پرچ

| نام محصول | میخ ومیخ پرچ |
| --- | --- |
| ظرفیت | 1105 تن |
| مرجع صادر کننده مجوز | وزارت تعاون |
| تعداد کارکنان | 15 نفر |
| تعداد شیفت و روز کاری | 1شیفت |
| مساحت زمین | 1100 متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 310 متر مربع |
| هزینه های ثابت طرح (میلیون ریال) |  |
| زمین | 550 |
| ساختمان و محوطه سازی | 1046 |
| تاسیسات و تجهیزات | 465 |
| ماشین الات | 1220 |
| وسایط نقلیه | 123 |
| ملزومات اداری | 112 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| جمع | 3944 |
| هزینه های جاری طرح (سالیانه) (میلیون ریال) |  |
| مواد اولیه و بسته بندی | 11422 |
| حقوق و دستمزد | 1087 |
| سوخت و انرژی | 194 |
| تعمیر و نگهداری | 104 |
| استهلاک | 301 |
| جمع | 13108 |
| سرمایه گذاری کل طرح (میلیون ریال) |  |
| سرمایه ثابت | 3541 |
| سرمایه در گردش | 2014 |
| جمع | 5555 |
| هزینه های ثابت و متغیر تولید (میلیون ریال) |  |
| هزینه های ثابت تولید | 810 |
| هزینه های متغیر تولید | 11858 |
| جمع | 12668 |
| فاکتورهای مالی طرح |  |
| قیمت تمام شده محصول |  |
| قیمت فروش محصول |  |
| نقطه سر به سر تولید(درصد) |  |
| سود ناخالص |  |
| نرخ بازده داخلی طرح |  |
| دوره بازگشت سرمایه |  |

ويژگي هاي فرآيند،نكات فني و شرايط عملياتي:

تشریح روش منتخب تولید محصول بر اساس مقایسه ها و بررسی های انجام شده  و با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات در خصوص امکانات فنی، تکنولوژِ و اقتصادی به شرح زیل خواهد بود.

الف) کشش مفتول فولادی:

در این مرحله کوئل های مفتول فولادی در ابتدا متناسب با نیاز بازار نمی باشند و از نظر قطر و نیز کیفیت ظاهری متفاوت بوده و نیاز به تمیز کاری و کشش داشته با استاندارد های جهانی و بازار مطابقت نمایند.

لذا قبل از اینکه مفتول فولادی داخل دستگاه کشش قرار داده شود. باید لایه زنگزدگی آن پاک سازی گردد برای این کار دو روش موجود است.

1-روش وان های اسیدی:در این روش کوئل های مفتول فولادی داخل وان های اسید شویی و سپس برای زدوده شدن اسید از روی مفتول ها آنها را از داخل وانهای آب قرار می دهند تا اسید باقی مانده بر روی مفتول ها اثر تخریبی بر روی آنها نداشته و کیفیت ظاهری محصول کم نگردد.

2-روش سنباده کشی: این روش توسط دستگاه انجام شده به طوری که مفتول های فولادی از میان چند دسته برس عبور نموده و سبب تمیزکاری سطح مفتولها می شود.

در روش دوم به دلیل استهلاک کم دستگاه و مقرون به صرفه بودن، از این روش جهت تمیزکاری مفتولهای فولادی از تمیزی نسبی برخوردار می باشند و در صورتی هم که مقداری زنگار داشته باشند در مرحله ساخت میخ و پلیسه کیری زدوده می گردد.

پس از تمیز کاری سطح مفتولها ی فولادی دوباره آنها به صورت کوئل درآمده و در دستگاه کشش میله قرار داده می شود. مفتول های فولادی در هر بار قرار گرفتن در دستگاه کشش به اندازه یک میلیمتر یا 27/0 قطر مفتول تغییر قطر می دهند و به هر بار انجام این مرحله یک ((طبله)) گفته می شود و تعداد طبله ها مکرر می تواند تا 7 بار باشند. پس از آنکه مفتول فولادی به اندازه مورد نظر کشیده شد، دوباره رول شده و وارد قسمت دیگر می گردد.

ّ-تولید محور

محور میخ پرچ با میخ تفاوتی نداشته و تنها تفاوت آنها، گلوگاهی است که در محور میخ پرچ قرار داده می شود تا پس از عمل پرچ، محور از این نقطه به سادگی قطع می شود.

مفتول های کشیده شده در قسمت قبل به این دستگاه خورانده می شود به طوری که پس از قرار دادن مفتول به داخل کشیده شده و توسط دو بازو کاملاً مهار شده و قسمت انتهائی میخ متناسب با مورد مصرف میخ قطع می گردد. پس از این مرحله میخ به خارج از دستگاه پرت میگردد و دوباره مفتول فولادی به اندازه مورد نیاز به داخل کشیده میشود در انجا انتخاب نوع دستگاه و تکنولوژی به کار گرفته شده در دستگاه باعث استفاده از امکاناتی همچون سرعت بالا، راندمان و کارائی فوق العاده، سر و صدای کمتر حین کار، سهولت تعمیر و نگهداری و بالا بردن کیفیت محصول خروجی میگردد.

ج- تولید ساقه

در مرحله تولید ساقه کار کمی راحت تر است زیرا در این حالت به دلیل این که ساقه از جنس آلومینیم می باشد و آلومینیم قابلیت شکل پذیری بیشتری نسبت به فولاد دارد و نیز به نیروی کمتری جهت شکل پذیری نیاز دارد.

در این قسمت نیز لوله آلومینیمی به صورت کوئل در قسمت تغذیه دستگاه قرار می گیرند و مانند حالت قبل لوله آلومینیمی توسط دو بازو محکم نگه داشته شده و قسمت های انتهای لوله توسط پرس ضربه ای شکل گرفته و سپس ساقه از محل مورد نیاز بریده می شود و دوباره به میزان مورد نیاز لوله به داخل کشیده میشود.

د-در مرحله تولید محور و یا احیاناً ساقه ممکن است انتهای بررخی از محور های تولید شده دارای زائده های اضافی باشند و در این مرحله این زائده ها جدا شده و سطح محور ها نیز تل حدی تمیز می گردد.

روش کار بدین ترتیب است که محور ها در داخل استوانه هایی ریخته شده و مقداری خاک اره نیز بدان افزوده می گردد و به دو طریقه ذیل عملیات پلیسه گیری انجام می کردد.

1-چرخشی: در این حالت استوانه به دور محوری چرخانده شده و محورهای میخ پرچ در اثر غلطش به روی یکدیگر سائیده شده و قسمت های زائد از محور میخ جدا شده و در ضمن عملیات تمیز کاری نیز انجام میگردد.

2-لرزشی: دز این حالت استوانه توسط بازو هایی شدیداً لرزانده شده و محور های میخ بر اثر اصطکاک بر روی هم اولاً تمیز شده ثانیاً قسمت های زائد آن نیز جدا می شود.

ه- مرحله آبکاری

در این مرحله برای جلو گیری از خوردگی محور میخ و پرچ آن را آبکاری گالوانیزه می نمایند. و به جهت اینکه کیفیت آبکاری بالا باشد قبل از مرحله آبکاری چربی زدائی و اسید شوئی شده سپس عملیات آبکاری چربی زدائی و اسید شوئی شده سپس عملیات آبکاری انجام می گردد.

برای چربی زدائی محور های میخ پرچ رت در داخل وان های سود رقیق قرار داده پس از مدت زمان معین آنها را از وان های مزبور خارج کرده و در داخل وان های آب قرار داده سپس برای زنگ زدائی در داخل وان اسید سولفوریک یا اسید کلوریدریک رقیق قرار داده سپس برای جلوگیری از خوردگی محورها آنها را در وان های آب شستشو قرار داده سپس محور ها را خشک نموده و در نهایت آبکاری می گردند. سطح نهائی محور ممکن است بر حسب نحوه عمل آب کاری به صورت سفید مات یا قوس قزحی در آید.

و-مرحله مونتاژ محور و ساقه

ذر این پس از آب کاری محور ها، محورها از یک طرف و ساقه از یک طرف دیگر به دستگاه خورانده می شود. و در طی مسیر، محورها و ساقه ها مرتب می شوند و به صورت ردیفی در کنار یکدیگر قرار گرفته و محور ساقه به ترتیب بر روی یکدیگر قرار گرفته و محور و ساقه به ترتیب بر روی یکدیگر قرار گرفته و مونتاژ می شود.

ز-مرحله تنش زدائی

به دلیل تنشی که در هر بار کشش در میخ ایجاد می شود پس از هر بار کشش می توان مفتول ها را در کوره عملیات حرارتی قرار داده و به مقدار مورد نیاز حرارت داده شده تا تنش ایجاد شده از بین رفته و میخ های تولیدی در برابر ضربه های عمودی استحکام لازم را داشته باشند. وجود این کوره در خط تولید در نظر گرفته شده است ولی به دلیل وجود سایزهای مختلف انواع مفتول در بازار از این کوره در حالت معمولی استفاده نمی شود و عملاً نیز در واحد های تولیدی از دستگاه آنیل استفاده نمی شود.

آنچه تولید و کیفیت آن را تحت تاثیر قرار میدهد سطوح مختلف تکنولوژی می باشد. فرآیند تولید میخ و میخ پرچ در ذیل نمایش داده شده است.

فرآیند تولید:

مفتول فولادی

3

4

5

2

1

6

7

12

9

10

8

11

12

11

لوله آلومینیمی

1-تمیز کاری                             7- آبکاری

2- کشش سیم                            8- مونتاژ

3- دستگاه محور ساز                     9-توزین

4- پرداخت                                10-بسته بندی

5- چربی زدایی                           11- کشش لوله

6- اسید پاشی                            12- دستگاه تولید ساقه

1-1- زمین محل اجرای طرح:

| متراژ زمین | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل (میلیون ریال ) |
| --- | --- | --- |
| 1100 | 500000 | 550 |

1-2-محوطه سازی:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (مترمربع) | هزینه واحد | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاکبرداری و تسطیح | 1100 | 50000 | 55 |
| 2 | حصارکشی | 220 | 800000 | 176 |
| 3 | فضای سبز،خیابان کشی | 440 | 150000 | 66 |
| جمع |  |  |  | 297 |

1-3-ساختمانها:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (مترمربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 80 | 1800000 | 144 |
| 2 | انبارها | 30 | 1500000 | 45 |
| 3 | ساختمان اداری و سرویس ها | 70 | 3000000 | 210 |
| 4 | نمازخانه | 30 | 2500000 | 75 |
| 5 | آزمایشگاه | 50 | 3000000 | 150 |
| 6 | نگهبان و سرایدار | 50 | 2500000 | 125 |
| جمع |  |  |  | 749 |

4-1:تاسیسات و تجهیزات:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | برق رسانی (حق انشعاب نصب تابلو ها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه ) | 150 |
| 2 | آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاریو000) | 80 |
| 3 | گاز رسانی(حق انشعاب و لوله گذاری و...) | 20 |
| 4 | امتیاز خط تلفن | 5 |
| 5 | ایمنی و اطفا حریق | 50 |
| 6 | وسایل سرمایش و گرمایش | 30 |
| 7 | مخازن ذخیره سوخت و آب | 100 |
| 8 | سیستم بخار:برآورد تعداد و ظرفیتهای دیگهای بخار | 30 |
| جمع |  | 465 |

5-1- ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

| ردیف | نام ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی | تعداد | هزینه واحد (میلیون ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه کشش-4 تن در ساعت | 1 | 80 | 80 |
| 2 | دستگاه میخ ساز-400 قطعه در دقیقه | 5 | 100 | 500 |
| 3 | دستگاه تولید ساقه-500 قطعه در دقیقه | 2 | 100 | 200 |
| 4 | دستگاه مونتاژ-600 قطعه در دقیقه | 2 | 100 | 200 |
| 5 | پرداخت-300 کیلو گرم در ساعت | 1 | 45 | 45 |
| 6 | سنگ مخصوص | 1 | 10 | 10 |
| 7 | کوره خشک کردن | 1 | 35 | 35 |
| 8 | کوره عملیات حرارتی-IR 1300 | 1 | 30 | 30 |
| 9 | وانها | 5 | 20 | 100 |
| 10 | یکسو کننده-15 ولت و 150 آمپر | 1 | 15 | 15 |
| 11 | میز مونتاژ | 1 | 5 | 5 |
| جمع |  |  |  | 1220 |

6-1-وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (میلیون ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت نیسان | 1 | 123 | 123 |
| جمع |  |  |  | 123 |

7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداری(میز-صندلی-فایل-گوشی-تلفن و...) | 56 |
| 2 | لوازم آشپزخانه | 28 |
| 3 | ابزار الات کارگاهی(در صورت نیاز) | 28 |
| جمع |  | 112 |

8-1-هزینه های قبل از بهره برداری:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهیه طرح و نقشه های مربوطه | 48 |
| 2 | اخذ مجوز و سایر مجوزها | 40 |
| 3 | حقوق ودستمزد نگهبان دردوره سازندگی | 118 |
| 4 | راه اندازی آزمایشی(معادل ده روز مواد اولیه – سوخت و انرژی و دستمزد) | 151 |
| جمع |  | 428 |

جدول هزینه های ثابت طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمین | 550 |
| 2 | محوطه سازی و ساختمان | 1046 |
| 3 | تاسیسات و تجهیزات | 465 |
| 4 | وسایل نقلیه | 123 |
| 5 | ماشین الات و تجهیزات | 1220 |
| 6 | تجهیزات اداری و کارگاهی | 112 |
| 7 | متفرقه و پیش بینی نشده | 25 |
| 8 | هزینه های قبل از بهره برداری | 226 |
| جمع |  | 3767 |

2-هزینه های جاری طرح:

2-1-مواد اولیه و بسته بندی:

| ردیف | مواد اولیه و بسته بندی | مقدار | واحد | هزینه واحد |  |  | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ریالی | ارزی |  |  |
| 1 | مفتول فولادی-به عنوان ماده اولیه | 1045 | تن | 8500 |  |  | 8883 |
| 2 | لوله آلومینیمی | 86.7 | تن | 18000 |  |  | 1561 |
| 3 | اسید سولفوریک-برای چربی زدایی | 4.9 | کیلو گرم | 1550 |  |  | 0.007 |
| 4 | سود –برای چربی زدایی | 4.9 | کیلو گرم | 7200 |  |  | 0.035 |
| 5 | سولفات روی-به منظور آآبکاری | 400 | کیلو گرم | 9500 |  |  | 4 |
| 6 | روی-برای آبکاری | 67.7 | کیلو گرم | 80000 |  |  | 5 |
| 7 | کارتن-برای بسته بندی | 484505 | عدد | 2000 |  |  | 969 |
| جمع |  |  |  |  |  | 11422 |  |

2-2-حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

| ردیف | شرح | تعداد | حقوق ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر عامل | 1 | 6500000 | 78 |
| 2 | مدیر فروش | 1 | 4500000 | 54 |
| 3 | راننده و تدارکات | 1 | 3000000 | 36 |
| 4 | سرایدار و نگهبان | 1 | 3000000 | 36 |
| 5 | حسابدار و امور اداری | 1 | 3500000 | 42 |
| 6 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 3000000 | 36 |
| جمع حقوق |  | 6 |  | 282 |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق) |  |  |  | 198 |
| جمع کل |  |  |  | 480 |

2-2-حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

| ردیف | شرح | تعداد | حقوق ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر کارخانه | 1 | 5500000 | 66 |
| 2 | کارشناس | 0 | 4500000 | 0 |
| 3 | تکنسین | 1 | 3800000 | 46 |
| 4 | کارگر ماهر | 2 | 3200000 | 77 |
| 5 | کارگر ساده | 5 | 2800000 | 168 |
| جمع حقوق |  |  |  | 357 |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق) |  |  |  | 250 |
| جمع کل |  |  |  | 607 |

4-2-هزینه سوخت و انرژی:

| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالیانه | هزینه واحد(ریال) | هزینه کل(میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق مصرفی | کیلو وات ساعت | 102336 | 1600 | 164 |
| 2 | آب مصرفی | متر مکعب | 936 | 700 | 1 |
| 3 | گازوئیل | لیتر | 85000 | 165 | 14 |
| 4 | بنزین | لیتر | 7500 | 2000 | 15 |
| جمع کل |  |  |  |  | 194 |

5-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری:

| ردیف | شرح | ارزش دارائی (میلیون ریال) | استهلاک |  | تعمیر و نگهداری |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | ساختمان | 749 | 10 | 75 | 2 | 15 |
| 2 | تاسیسات | 465 | 12 | 56 | 5 | 3 |
| 3 | وسایل نقلیه | 123 | 20 | 25 | 10 | 13 |
| 4 | ماشین الات و تجهیزات | 1220 | 10 | 122 | 5 | 61 |
| 5 | تجهزات اداری | 112 | 20 | 23 | 10 | 12 |
| جمع |  |  |  | 301 |  | 104 |

جدول هزینه جاری طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه وبسته بندی | 11422 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 1087 |
| 3 | سوخت وانرژی | 194 |
| 4 | تعمیر و نگهداری | 104 |
| 5 | استهلاک | 301 |
| 6 | هزینه اداری و فروش(1% فروش) | 15 |
| 7 | پیش بینی نشده | 25 |
| جمع |  | 13148 |

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

| ردیف | شرح | هزینه (میلیون ریال) | هزینه ثابت |  | هزینه متغیر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | مواد اولیه و بسته بندی | 11422 | 0 | 0 | 100 | 11422 |
| 2 | حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی | 607 | 70 | 425 | 30 | 182 |
| 3 | سوخت و انرژی | 194 | 20 | 39 | 80 | 155 |
| 4 | تعمیر و نگهداری | 104 | 20 | 21 | 80 | 83 |
| 5 | بیمه کارخانه(دو در هزارسرمایه ثابت) | 15 | 100 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | پیش بینی نشده | 25 | 35 | 9 | 65 | 16 |
| 7 | استهلاک | 301 | 100 | 301 | 0 | 0 |
| جمع |  |  |  | 810 |  | 11858 |

سرمایه در گردش:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه (2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) | 1904 |
| 2 | تنخواه گردان(20 روز هزینه تولیدبجز هزینه مواد و بسته بندی) | 110 |
| جمع |  | 2014 |

جدول سرما یگذاری:

| ردیف | هزینه ثابت طرح | جمع (مییون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمایگذاری ثابت | 3541 |
| 2 | هزینه های قبل از بهره برداری | 226 |
| 3 | سرمایه در گردش | 2014 |
| جمع |  | 5781 |

3- ظرفیت تولید:

4- قیمت فروش واحد:

5- فروش کل:

6- قیمت تمام شده هر واحد تولید:

7- محاسبه نقطه سر به سر:

درصد نقطه سر به سر =100*{(هزینه متغییر تولید – فروش)/هزینه ثابت تولید}

8- میزان فروش در نقطه سر به سر:

فروش در نقطه سر به سر = {(فروش کل ÷ هزینه متغییر)-1} ÷ هزینه ثابت تولید

9- سود ناویژه:        =هزینه تولید-فروش کل

10- محاسبه سود ویژه:

سود نا ویژه:

کسر می شود هزینه های عملیاتی:

حقوق و دست مزد پرسنل اداری:

هزینه اداری و فروش:

هزینه ها عملیاتی:

سود عملیاتی:

کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله):

سود تسهیلات:

سود ویژه قبل از کسر مالیات

11- نرخ برگشت سرمایه:          = سرمایه گذاری ثابت ÷ سود ویژه

12- دوره برگشت سرمایه: